TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1) Vybavení pokojů nábytkem – truhlářské výrobky

2) Vybavení restaurace nábytkem

1) Vybavení pokojů nábytkem – truhlářské práce

a) Šatní skříň třídveřová

Bude použito mat. lamino  typu EGGER použity hrany ABS 0,5mm a 2mm.Kování použito BLUM (pant s hmoždinkou)

b) Šatní stěna

Bude použito mat. lamino EGGER, opatřeno hranou ABS 2mm v odstínu lamina. Rozměry a osazení šatní stěny dle dispozic jednotlivých pokojů.

c) Botník s policí

Bude použito lamino EGGER a použity hrany ABS 2mm. Police osazena na šikmo se zarážkou proti samovolnému vysunutí bot. Botník je větraný.

d) Válenda s matrací

Konstrukce válendy lamino EGGER a použity hrany ABS 2mm. U horního rámu zesílení konstrukce pro upevnění dřevěných lišt pro osazení dřevěného roštu pevně spojeného s rámem válendy. Matrace musí  odpovídat  kvalitou hotelovému provozu, kde se počítá, že pokoje budou vytíženy cca na 70% v roce.

e) Noční stolky

Bude použito lamino EGGER a použity hrany ABS 2mm ve stejném odstínu lamina. Stolek bude krychlového formátu na přední části budou dvířka a použité kování BLUM.

f) Police nástěnná

Bude použito lamino EGGER a použity hrany ABS 2mm ve stejném odstínu lamina.Police bude pevně osazena na dva kotevní prvky.

g) Zrcadlo s rámem

Rám vyroben s mat. EGGER a použity hrany ABS 2mm ve stejném odstínu lamina. Zrcadlo bude vloženo ze zadní pozice do polodrážky a zalištováno.

h) Křeslo čalouněné, rozkládací – přistýlka

Musí  odpovídat  kvalitou hotelovému provozu, kde se počítá, že pokoje budou vytíženy cca na 70% v roce.

i) Stolek kovová podnož

Deska stolová použit materiál EGGER a použita hrana ABS 2mm. Podnož kovová s litinovým podstavcem.

j) Taburet čalouněný

Konstrukce taburetu čalouněná a na spodní straně opatřená kluzáky.

k) Televizní stolek

Bude použito lamino EGGER  a použita hrana ABS 2mm ve stejném odstínu lamina. Stůl se skládá z horní desky na které je položena TV jedné nohy a malé skříňky s kováním BLUM. Na stole v zadní pozici je malý soklík.

l) Odkládací police pro kufry

Bude použito lamino EGGER a použita hrana ABS 2mm ve stejném odstínu lamina. Na horní ploše police budou osazeny lišty proti odření kufrem. 

2) Vybavení restaurace

a) Židle dřevěná

Materiál židle bude z tvrdého dřeva (buk, dub), nohy budou ztuženy podsedákovými luby. Dřevěná část mořená a lakovaná. Židle je čalouněná.

b) Stůl dřevěný pro 4 osoby

Materiál ztuženého podnoží z tvrdého dřeva (buk, dub). Stolová deska dýha ze stejného dřeva jako podnoží ohraněná dřevěnou hranou. Mořeno a lakováno lakem sa zvýšenou odolností proti oděru.

c) Stůl dřevěný pro 6 osob 

Materiál ztuženého podnoží z tvrdého dřeva (buk, dub). Stolová deska dýha ze stejného dřeva jako podnoží ohraněná dřevěnou hranou. Mořeno a lakováno lakem se zvýšenou odolností proti oděru.

V technické specifikaci předmětu zakázky se vyskytují konkrétní obchodní názvy, jedná se však o vymezení standardu a zadavatel akceptuje i jiné technicky srovnatelné řešení.

Koordinace:

Dodavatel je zodpovědný za pečlivé zaměření na místě a za koordinaci se souvisejícími konstrukcemi (např:výstupky, překlady, sloupy a jiné) a profesemi (elektro, voda, odpady, audio, video)

Dodavatel si nechá schválit všechny použité materiály zadavatelem (lamina, hrany, kování a jiné) a zodpovídá za dodržení těchto schválených materiálů a výrobků při realizaci dodávky.

Při předání díla dodá dodavatel díla všechny záruční listy, doklady o shodě a návody k použití na všechny dodané materiály a výrobky.

